使用说明书

科尔奇中国有限公司

品质缔造产品，请相信我们的承诺！

- 感谢您购买我公司任何仪器类产品，均享受质量保证，在使用本产品前请仔细阅读本操作手册，以便正确使用。

- 例如：仪器使用注意事项

- 1.为保证仪器测量值精确可靠，测量时请在以下环境条件下使用：环境温度5-35℃,空气相对湿度≤85%，无显著振动，无强磁干扰。

- 2.仪器上的电极插头应保持高度清洁，并保证接触良好（有污垢可以用99﹪工业酒精擦洗）。

- 3.与仪器配套使用的有关电极的使用和维护保养，请务必仔细阅读有关电极使用说明书。

- 4.溶液测量和标定时，都应在磁力搅拌器搅拌下进行。

- 5.本说明书所指溶液浓度，均为有效浓度（也称溶液活度）。

- 6.适用测量的技术参数，是测量电极和仪器技术参数的公共部分。

- 7.仪器标定所需要的标准溶液和样液中都要加入离子强度调节剂5mol/L的NaNO3

- 8.电极不使用时请将选择电极插口的插头接上。

- 开箱检查

- 1．仪器                         1台

- 2．氯离子电极                   1支

- 3．参比电极                     1支

- 4．电极支架                     1副

- 5．电极支架底座                 1个

- 6．电源线                       1个

- 7．合格证                       1张

- 8．说明书                       1本